Тематика диссертационного исследования Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Название и выходные данные статьи

Evoked potentials recorded from the spinal cord during neurostimulation for pain : a computational modeling study / C. J. Anaya, H. J. Zander, R. D. Graham [и др.]. — DOI 10.1111/ner.12965. — Текст : электронный // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2020. — Vol. 23, no. 1. — P. 64–73. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6920600/ (дата обращения: 25.09.2026).

План статьи

1. Неясность происхождения вызванных составных потенциалов действия (ECAP) при замкнутой стимуляции спинного мозга.

1.1. Стимуляция с неизменными параметрами и идея обратной связи по ECAP.

1.2. Цель исследования и гипотезы о факторах, определяющих состав ECAP.

2. Вычислительная модель регистрации ECAP.

2.1. Конечно-элементная модель позвоночника и спинного мозга с имплантированным электродом.

2.2. Многокомпартментные модели сенсорных аксонов дорсальных столбов.

2.3. Расчёт ECAP по теореме взаимности и показатели оценки сигнала.

3. Сопоставление модельного ECAP с клиническими записями как проверка модели.

3.1. Форма и амплитуда сигнала при пороге дискомфорта.

3.2. Зависимость амплитуды и скорости проведения от силы тока.

4. Вклад волокон разного диаметра в формирование ECAP.

4.1. Оценка вклада групп волокон по изменению амплитуды при их исключении из расчёта.

4.2. Связь состава сигнала с клинически эффективной стимуляцией.

5. Влияние положения электрода и спинного мозга на ECAP.

5.1. Положение регистрирующего контакта относительно дуги позвонка.

5.2. Боковое смещение электрода.

5.3. Толщина дорсального слоя спинномозговой жидкости.

6. Допущения модели и значение результатов для замкнутой стимуляции.

6.1. Упрощения в описании волокон, порогов и анатомии.

6.2. Учёт расстояния между электродом и спинным мозгом в алгоритмах управления.

Тезисы (дать ту же нумерацию, что и в плане)

1. Замкнутая стимуляция спинного мозга с обратной связью по вызванным составным потенциалам действия (ECAP) может повысить эффективность лечения хронической боли, однако происхождение этого сигнала и влияющие на него факторы изучены недостаточно.

1.1. Стимуляция с практически неизменными параметрами снижает боль не менее чем на 50 % лишь примерно у 58 % пациентов. В замкнутом контуре амплитуда ECAP, записанная неактивными контактами того же электрода, служит сигналом для подстройки стимуляции; в предварительном клиническом исследовании такое снижение боли получено не менее чем у 80 % пациентов.

1.2. Цель работы — с помощью вычислительной модели установить источник ECAP и факторы, определяющие его состав. Проверялись гипотезы о том, что свойства сигнала задаёт распределение диаметров волокон дорсальных столбов, а его амплитуду и форму — положение электрода и толщина слоя спинномозговой жидкости.

2. ECAP рассчитывается сопряжением конечно-элементной модели объёмного проводника с многокомпартментными моделями сенсорных аксонов.

2.1. Электрическое поле стимуляции рассчитывается в анатомически детализированной модели нижнегрудного отдела с позвонками, твёрдой мозговой оболочкой, спинномозговой жидкостью и капсулой рубцовой ткани вокруг восьмиконтактного электрода; проводимость капсулы подобрана так, чтобы средний импеданс электрода (359 Ом) соответствовал клиническому.

2.2. Модели аксонов воспроизводят скорость проведения и форму потенциала действия сенсорных волокон; диаметры 5,7–16,0 мкм и их плотность заданы по гистологическим данным спинного мозга человека, а отклик на импульсы 1–10 мА (50 Гц, 210 мкс) рассчитан в программе NEURON.

2.3. Сигнал на регистрирующих контактах вычисляется по теореме взаимности, записывается биполярно и фильтруется фильтром нижних частот 7,5 кГц, как в экспериментальных записях. Оцениваются амплитуда P2–N1 (между пиками N1 и P2), ширина пика N1 на полувысоте и скорость проведения; порог ощущения соответствует активации не менее 10 % волокон, порог дискомфорта — 1,4 порога ощущения.

3. Сопоставление с клиническими записями показывает, что модель воспроизводит ряд свойств реального ECAP.

3.1. При пороге дискомфорта (8 мА) модельный ECAP имеет трёхфазную форму P1–N1–P2 и амплитуду P2–N1 216 мкВ против 200 мкВ в клинической записи при близкой латентности пика N1.

3.2. Амплитуда P2–N1 растёт линейно с силой тока в диапазоне 1–10 мА, а скорость проведения в терапевтическом окне 6–8 мА почти постоянна: от 47 до 59 м/с в модели против 49–65 м/с в клинике.

4. Сигнал формируют главным образом волокна узкого диапазона диаметров.

4.1. Исключение волокон диаметром 8,7 и 10,0 мкм уменьшает амплитуду ECAP при пороге ощущения на 35,0 и 30,6 % соответственно, тогда как исключение всех волокон диаметром 12,8 мкм и более — лишь на 4,5 %.

4.2. Поскольку амплитуда ECAP в клинике коррелирует с покрытием болевой зоны парестезией, клинически эффективная стимуляция, вероятнее всего, активирует волокна дорсальных столбов диаметром 8,7 мкм и более.

5. Амплитуда и форма ECAP зависят от положения электрода относительно позвоночника и спинного мозга.

5.1. Регистрирующий контакт под дугой позвонка даёт большую амплитуду ECAP, чем контакт между дугами, при практически неизменной форме сигнала.

5.2. Смещение электрода на 2 мм от средней линии почти не меняет амплитуду и форму ECAP.

5.3. Утолщение дорсального слоя спинномозговой жидкости с 2,0 до 4,4 мм повышает порог ощущения с 4 до 9 мА, уменьшает амплитуду ECAP и сглаживает пик P2; при одинаковой нейронной активности эти изменения сохраняются, следовательно, их вызывает в основном расстояние до электрода.

6. Несмотря на допущения канонической модели, результаты существенны для замкнутой стимуляции.

6.1. Модель использует дискретные диаметры волокон, не включает нейроны заднего рога, задаёт пороги условно и не учитывает различия анатомии и положения электрода между пациентами.

6.2. Амплитуда ECAP может меняться только из-за изменения расстояния между электродом и спинным мозгом при неизменной активации волокон, поэтому алгоритмы замкнутой стимуляции должны учитывать этот эффект.